4.2塔器

4.2.1分类

1）、板式塔

可根据气液操作状态分为鼓泡式塔板，如泡帽、浮阀、筛板等塔板及喷射式塔，如舌形、网孔等塔板。又可根据有没有降液管分为溢流式塔板（泡帽等）和穿流式塔板（穿流式筛板和穿流式栅板等）。

2）、填料塔

根据结构特点分为乱堆填料（鲍尔环、阶梯环、环矩鞍等颗粒填料）及规则填料（网波纹填料、板波纹填料、格栅填料）。

2、塔器的发展

表－1 常用塔板的发展及技术特点

| 序号 | 塔板名称 | 开发年代 | 开发者 | 主要技术特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡帽塔板 | 1813 | Cellier | 1.塔板效率高；2.在较宽范围内保持高效率；3.生产能力较大；4.液气比范围大；5.操作弹性较大 |
| 2 | 筛板塔板 | 1832 |  | 1.结构简单,制造费用仅为泡帽塔板的20％～50％；2.塔板效率比泡帽塔板高15％；3.处理能力比泡帽塔板增加12％；4.压降比泡帽塔板低30％。 |
| 3 | 槽形泡帽塔板 |  |  | 结构简单，造价为泡帽塔板的80％ |
| 4 | S形塔板 | 1950 | 美国索利尼煤油公司 | 1.板效率比泡帽塔板高10％；2.生产能力比泡帽塔板大10％～20％；3.操作弹性约为6～8，比泡帽塔板大 |
| 5 | 浮阀塔板 | 1951 | 美国格里奇公司 | 1.操作弹性大,为5～9；2.塔板效率高,比泡帽塔板高10％～15％;3.处理能力大,比泡帽塔板高20％～40％;4.压降小,每层塔板约（3～4）x136Pa;5.结构简单造价低,约为泡帽塔板的60％～80％ |
| 6 | 舌形塔板 | 1957 | 美国埃索公司 | 1.生产能力大,比泡帽塔板大10％～35％;2.结构简单,造价仅为泡帽塔板的一半;3.压降较低;4.操作弹性不大,约为2～4 |
| 7 | 浮动舌形塔板 | 1966 | 兰州机械所 洛阳研究所 | 1.压降低,特别适合于减压塔;2.处理能力与舌形相当,而操作弹性大;3.塔板效率高 |
| 8 | 网孔塔板 | 1978 | 上海化工院 抚顺石油二厂 | 1.压降低于舌形塔板,特别适用于减压塔;2.塔板效率与舌形塔板相当;3.操作弹性2～4;4.塔板重量轻 |
| 9 | T形排列条阀塔板 | 1979 | 兰州石油机械研究所 | 1.处理能力比F1型浮阀高20％以上;2.塔板的泄漏、压降、效率与F1型浮阀相当 |
| 10 | HTV船形浮阀塔板 | 1982 | 石油大学 | 1. 处理能力比F1型浮阀高20％以上;2.塔板效率比F1型浮阀高5％左右;3.塔板压降与F1型浮阀相当 |
| 11 | 顺排条阀塔板 | 1984 | 洛阳石化工程公司 | 1.塔板压降比F1型浮阀低200Pa;2.处理能力比F1型浮阀高20％;3.塔板效率F1型浮阀高15％;4.操作弹性为F1型浮阀的1.1倍 |

表－1 常用填料的发展及技术特点

| 序号 | 塔板名称 | 开发年代 | 开发者 | 主要技术特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉西环 | 1914 | F.Raschig | 1.结构简单;2.能力低;3.压降大;4.为最早，已不常用 |
| 2 | 鲍尔环 | 1948 | 德国BASF公司 | 1.能力较拉西环增大50%;2.压降为拉西环的1/2;3.相对效率较拉西环提高30％ |
| 3 | 阶梯环 | 1969～1972 | 英国传质公司 | 1.通量较鲍尔环提高10％～20％;2.压降较鲍尔环降低30～40％;3.传质系数比鲍尔环高5~10%;4.操作弹性大.L/V可在50～0.05范围内进行操作 |
| 4 | 金属英特洛克斯 | 1976～1978 | 美国诺顿公司 | 1.较塔板提高处理能力30%;2.效率高,较塔板可增加理论板数60％;3.性能与阶梯环相当 |
| 5 | 格栅填料 | 60年代 | 美国格里奇公司 | 1.压降低,是50＃英特洛克斯的50％;2.处理能力比50＃英特洛克斯的30％;3.抗堵塞,特别适宜于减压塔.洗涤及除尘操作 |
| 6 | 板波纹填料 | 70年代 | 瑞士苏尔寿公司 | 1.负荷能力大,常用的板波纹填料的F因子为1.8～3;2.传质效率高,每米理论板数1.2～4.5块;3.阻力小,每理论板压降为55～164Pa |

3、塔器内件的选择原则

对填料塔与板式塔应用的选择，应根据生产工艺条件，如系统的物性、操作条件、操作方式，以及技术经济性能等综合考虑。一般情况下应考虑如下方面

- 对于腐蚀性物系，通常选用填料塔。因为填料可以选用耐腐蚀性能好的非金属材料，比板式塔便于处理。

- 对于易起泡物系，选用填料塔更适合。因填料对泡沫有限制和破碎作用。而采用板式塔则容易产生物沫夹带，以致淹塔。

- 对于处理易聚合或含固体颗粒的物料，易采用板式塔。这样不易堵塞及便于清洗。

- 对于热敏性的物系，宜采用填料塔。因为填料塔的滞液量比板式塔少，物料在塔内的停留时间短。再者，处理热敏性物系要在高真空下进行，填料塔的压降比板式塔低，所以更适宜真空操作。

- 对于在分离过程中有明显吸热或放热效应的物系，宜采用板式塔。因为板式塔滞液量大，便于在塔板上安置加热或冷却蛇管。而填料塔因涉及液体均布问题,而使结构复杂化。

- 对于有多个进料及侧线出料的塔器，宜采用板式塔。

- 对于高粘性物料的分离，宜采用填料塔。因为高粘性物料在板式塔中传质的效率太低。

- 对于处理量或负荷波动较大的场合，板式塔优于填料塔。因液体量过小，会造成填料层中液体分布不均匀，填料表面未充分润湿，影响塔的效率。而当液体负荷过大时，则容易产生液流。但设计良好的板式塔，则具有较大的操作弹性。

- 对于中、小规模的塔器，和塔径小于600mm时，宜选用填料塔，这样节省费用。

- 新型填料一般比塔板的通量大、效率高，因此在完成相同分离任务时，可以采用比较小的塔径和更低的塔高。

4、常用塔板的型式及主要技术指标和要求

表－3常用塔板的型式及主要技术指标

| 序号 | 塔板型式 | 相对气相负荷 | 效率,% (85%最大负荷时) | 操作 弹性 | 压降,Pa (85%最大负荷时) |  | 相对造价 | 重量(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡帽塔板 | 1 | 80 | 4～5 | 441～784 | 1 |  | 90～140 |
| 2 | 筛板塔板 | 1.3 | 80 | 2～3 | 294～490 | 0.7 |  | 30～40 |
| 3 | 槽形泡帽塔板 | 0.8 | 60～70 | 3～4 | 490～834 | 0.8 |  | 80～140 |
| 4 | S形塔板 | 1.2 | 80～90 | 4～5 | 441～784 | 0.6 |  | 40～70 |
| 5 | 浮阀塔板 | 1.3 | 80 | 5～8 | 441～588 | 0.7 |  | 40～70 |
| 6 | 舌形塔板 | 1.35 | 80 | 3～4.5 | 392～686 | 0.7 |  | 50～80 |
| 7 | 浮动舌形塔板 | 1.35 | 80 | 5～8 | 390～680 | 0.7 |  | 40～70 |
| 8 | 网孔塔板 | 1.35 | 80 | 2～4 | 390～680 |  |  |  |
| 9 | T形排列条阀塔板 | 1.6 | 80 | 9 | 440～590 | 0.7 |  | 40～70 |
| 10 | HTV船阀塔板 | 1.6 | 80～85 | 9 | 440～590 | 0.65 |  | 40～70 |
| 11 | 顺排条阀塔板 | 1.6 | 80～85 | 9 | ～590 | 0.6 |  | 40～70 |

5、常用填料的型式及主要技术指标

表－4 金属鲍尔环填料的几何特性（干装）

| 公称尺寸 | 外径X高X厚 DxHxδ mm | 堆积个数n m-3 | 堆积重度*γP kg/m3 | 比表面积a m2/m3 | 空隙率ε％ | 干填料因子a/ε3 m－1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50x50x1 | 6500 | 395 | 112.3 | 0.949 | 131 |
| 38 | 38x38x0.8 | 13000 | 365 | 129 | 0.945 | 153 |
| 25 | 25x25x0.8 | 55900 | 427 | 219 | 0.934 | 269 |

*堆积重度γP仅对碳钢和不锈钢适用。

表－5金属阶梯环填料几何特性（干装）

| 公称尺寸 | 外径X高X厚 DxHxδ mm | 堆积个数n m-3 | 堆积重度*γP kg/m3 | 比表面积a m2/m3 | 空隙率ε％ | 干填料因子a/ε3 m－1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50x28x1 | 11600 | 400 | 109.2 | 0.95 | 127.4 |
| 38 | 38x19x0.8 | 31890 | 475.5 | 154.3 | 0.94 | 185.8 |
| 25 | 25x12.5x0.8 | 97160 | 439 | 220 | 0.93 | 273.5 |

*堆积重度γP仅对碳钢和不锈钢适用。

表－6 格栅填料的几何特性

| 尺寸 mmxmm | 板厚 mm | 堆积重度*γP kg/m3 | 比表面积a m2/m3 | 空隙率ε ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60X57 | 2 | 272.2 | 40.66 | 98.2 |

格栅填料是一种高能力、低压降规则填料。每层格栅高60mm，在安装时相邻层格栅交错一定角度，一般为30°、45°、60°90°四种。格栅常用于炼油厂减压塔， 可单独使用于洗涤段，也可与其他填料组成混合床层，用于传热段和传质段。

6、金属板波纹填料

是一种规则填料，由于其表面强化的方法不同，也使性能有所差异，目前表面强化的方法主要有三种：表面压制成规则的条型纹路；表面压有穿透的微孔（0.4mm）；波纹板是用拉轧成网状的金属薄板制造。

表－7金属板波纹填料特性

| 型号 | 比表面积a m2/m3 | 空隙率ε％ | 重度* kg/m3 | 理论板数 1/m | 压力降 mmHg/m | F因子 m/s.( kg/m3)0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125Y | 125 | 98.5 | 200 | 1~1.2 | 1.5 | 3 |
| 250Y | 250 | 97 | 400 | 2~3 | 2.25 | 2.6 |
| 350Y | 350 | 95 | 280 | 3.5~4 | 1.5 | 2.0 |
| 500Y | 500 | 93 | 400 | 4~4.5 | 2.3 | 1.8 |

注：125Y、250Y的板厚为0.4mm，350Y、500Y的板厚为0.2mm。